Fyzikální protokol č. 1

Jméno:	Datum: 17. 9. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 20C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 756 torr

Vlhkost: 68 %

Téma: Ověření platnosti Ohmova zákona

Pomůcky: Ampermetr, voltmetr, zdroj napětí, spotřebič, reostat, vodiče.

Teorie:

Ohmův zákon:

Intenzita proudu procházejícího daným spotřebičem je přímo úměrná napění na jeho koncích.

Matematické vyjádření: I = G  U

G…vodivost (konstanta přímé úměrnosti)…záleží na parametrech vodiče…jednotka Siemens

V praxi se však užívá spíše rezistence:

R = 1/G	{R} = 1 VA-1 = 1 ohm = 1 

Tedy jiný matematický zápis Ohmova zákona vypadá takto: I = U/R

R závisí na materiálu: R = f(t, l, S) = konst (pro dané t, l a S)

Relativní chyba:  = (xp/xp)  100%

xp = (5/3)  ((+i)/(n  (n-1)1/2)) {j}

Postup:

1) Sestavíme obvod podle schématu:

Re = R1 + R2

R1  R2 = U1  U2

- potenciometrické zapojení

2) 20x změníme napětí na spotřebiči a měříme proud

Měření a Výpočty:

xp = 123,8 

xp = (5/3)  (145,4/(20  191/2))  = 2,8 

 = 2,8/123,8  100% = 2,3%

Závěr:

Z grafu a tabulky je vidět, že když vezmeme v úvahu velkou nepřesnost měření, tak Ohmův zákon opravdu platí. Pravdou ale je, že skutečný odpor by měl být 110 . A mě vyšel 123,8  +- 2,8 . To znamená že skutečný odpor neleží v intervalu určeným výsledkem. Leží však velmi blízko, takže to tolik nevadí.