Fyzikální protokol č. 10

Jméno:	Datum: 11. 3. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 20C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 765 torr

Vlhkost: 58 %

Téma: Měření indukčnosti cívky střídavým proudem a ověření závislosti na odporu cívky

Pomůcky: sada cívek, ampérmetr, voltmetr, zdroj střídavého napětí, ohmmetr, potenciometr

Teorie:

# Impedance reálné cívky

Z = (R2 + XL2)0,5

R…ohmický odpor cívky

XL…induktance

XL = 2fL                  (2f = 100 rads-1)

=> L = (2f)-1  ((U/I)2 – R2)0,5 = f(N2, , l, S)

L = (2f)-1  (Z2 – R2)0,5

Z = Um/Im = U/I

Budeme ověřovat závislost na N2 a .

XLi = (5/3)  ((+XLi)/(n  (n -1)0,5)) {j}

XLi = Li = XLi/XLi

Li = Li  Li

Postup:

- Ohmmetrem naměříme odpor cívek.

- Sestavíme obvod dle schématu a postupně budeme zapojovat cívky s 300, 600 a 1200 závity (pro každou deset měření)

- Do obvodu zapojíme pouze cívku s 1200 závity a přidáme do ní otevřené jádro – 10 měření

- Otevřené jádro vyměníme za uzavřené – 10 měření

schéma obvodu:

Měření:

R1 = 0,8 

R2 = 3,3 

R3 = 12,5 

| n | U1(V) | I1(A) | XL1 | XL1+ | U2(V) | I2(A) | XL2 | XL2+ | U3(V) | I3(A) | XL3 | XL3+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,10 | 0,06 | 1,46 | 0,41 | 0,20 | 0,04 | 3,76 | 1,84 | 0,40 | 0,02 | 15,61 | 4,57 |
| 2 | 0,30 | 0,22 | 1,10 | 0,05 | 0,40 | 0,10 | 2,26 | 0,34 | 0,70 | 0,04 | 12,25 | 1,21 |
| 3 | 0,50 | 0,36 | 1,14 | 0,08 | 0,70 | 0,18 | 2,06 | 0,14 | 1,00 | 0,06 | 11,02 | 0,02 |
| 4 | 0,80 | 0,61 | 1,04 | 0,01 | 0,90 | 0,24 | 1,78 | 0,13 | 1,30 | 0,08 | 10,38 | 0,66 |
| 5 | 1,10 | 0,86 | 1,00 | 0,05 | 1,20 | 0,32 | 1,78 | 0,13 | 1,70 | 0,10 | 11,52 | 0,48 |
| 6 | 1,20 | 1,00 | 0,89 | 0,16 | 1,50 | 0,42 | 1,37 | 0,55 | 2,00 | 0,12 | 11,02 | 0,02 |
| 7 | 1,70 | 1,40 | 0,91 | 0,14 | 1,80 | 0,50 | 1,44 | 0,48 | 2,50 | 0,16 | 9,38 | 1,67 |
| 8 | 2,00 | 1,60 | 0,96 | 0,09 | 2,00 | 0,54 | 1,68 | 0,23 | 2,80 | 0,18 | 9,26 | 1,78 |
| 9 | 2,30 | 1,80 | 1,00 | 0,06 | 2,50 | 0,68 | 1,62 | 0,29 | 3,20 | 0,20 | 9,99 | 1,05 |
| 10 | 2,60 | 2,00 | 1,02 | 0,03 | 2,80 | 0,78 | 1,41 | 0,50 | 4,00 | 0,25 | 9,99 | 1,05 |

| U4(V) | I4(mA) | XL4 | XL4+ | U5(V) | I5(mA) | XL5 | XL5+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,20 | 2,00 | 99,22 | 9,90 | 1,00 | 2,00 | 499,84 | 111,48 |
| 0,40 | 4,00 | 99,22 | 9,90 | 1,60 | 4,00 | 399,80 | 11,44 |
| 0,60 | 6,00 | 99,22 | 9,90 | 2,00 | 5,00 | 399,80 | 11,44 |
| 0,80 | 9,00 | 88,01 | 1,31 | 2,60 | 7,00 | 371,22 | 17,15 |
| 1,00 | 12,00 | 82,39 | 6,93 | 3,00 | 8,00 | 374,79 | 13,58 |
| 1,60 | 19,00 | 83,28 | 6,04 | 3,60 | 10,00 | 359,78 | 28,59 |
| 2,00 | 24,00 | 82,39 | 6,93 | 4,20 | 12,00 | 349,78 | 38,59 |
| 2,30 | 26,00 | 87,57 | 1,74 | 5,60 | 15,00 | 373,12 | 15,24 |
| 2,50 | 29,00 | 85,30 | 4,02 | 6,00 | 16,00 | 374,79 | 13,58 |
| 2,80 | 32,00 | 86,60 | 2,72 | 8,00 | 21,00 | 380,75 | 7,62 |

Výpočty:

XL1 = 0,06 Ω

XL1 = L1 = 5,73 %

L1 = 0,002 H

L1 =  0,03 H

XL2 = 0,26 Ω

XL2 = L2 = 13,50 %

L2 = 0,01 H

L2 =  0,06 H

XL3 = 0,70 Ω

XL3 = L3 = 6,29 %

L3 = 0,02 H

L3 =  0,35 H

XL4 = 3,30 Ω

XL4 = L4 = 3,69 %

L4 = 0,10 H

L4 =  2,81 H

XL5 = 14,93 Ω

XL5 = L5 = 3,84 %

L5 = 0,47 H

L5 = 12,20 H

Závěr:

Se zvyšujícím se počtem závitů se zvyšuje i indukčnost cívky (300 závitů: 0,03  0,002 H, 600 závitů: 0,06  0,01 H, 1200 závitů: 0,35  0,02 H), po přidání jádra se indukčnost dále výrazně zvýší (1200 závitů: jádro otevřené…2,81  0,10 H, jádro uzavřené…12,20  0,47 H).