Fyzikální protokol č. 11

Jméno:	Datum: 18. 3. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 20C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 766 torr

Vlhkost: 58 %

Téma: Transformátor

Pomůcky: transformátor, 2 ampérmetry, 2 voltmetry, potenciometr, wattmetr, ohmmetr, zdroj střídavého napětí, proměnlivý odpor

Teorie:

Transformátor mění napětí střídavého proudu. Za předpokladu, že R1 = R2 = 0Ω (ideální transformátor  η = 100%), platí transformační rovnice:

- U2/U1 = N2/N1 = k … transformační poměr - pokud:

  - k = 1 … není to transformátor

  - k > 1 … N2 > N1 = U2 > U1  transformace nahoru

  - k > 1 … N2 < N1 = U2 < U1  transformace dolů

k = (5/3)  ((+k)/(n  (n -1)0,5)) {j}

k = k/k

- I1/I2 = N2/N1

η < 100% => P1 > P2 => P1 – P2 = Pzt = R1I12 + R2I22 + PFe

PFe … ztráty způsobené na pleších

η = P1/P2 = 1 – Pzt / P1 (určíme a ověříme účinnost transformátoru)

Postup:

- Dle schématu 1 zapojíme primární a sekundární obvod. Měříme napění na primárním a napětí na sekundárním obvodu. Nakonec určíme průměrnou hodnotu transformačního poměru.

- Zapojíme dle schématu 2 a měříme:

  - Určíme P0 při rozpojeném sekundárním obvodu

  - spojíme sekundární obvod a nastavíme Rz na maximální hodnotu. Měření několikrát opakujeme při zvětšování zátěže sekundárního obvodu

a)	b)

Měření:

a)

| U1(V) | U2(V) | k | k+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,25 | 2,25 | 1,80 | 0,12 |
| 2,00 | 4,00 | 2,00 | 0,08 |
| 2,50 | 4,90 | 1,96 | 0,04 |
| 3,00 | 6,00 | 2,00 | 0,08 |
| 4,00 | 7,50 | 1,88 | 0,04 |
| 4,50 | 8,50 | 1,89 | 0,03 |
| 5,00 | 9,50 | 1,90 | 0,02 |
| 5,50 | 10,50 | 1,91 | 0,01 |
| 6,00 | 11,50 | 1,92 | 0,00 |
| 6,50 | 12,50 | 1,92 | 0,01 |

b)

R1 = 4 , R2 = 13 

| P1 (W) | I1 (mA) | I2 (mA) | R1I12 | R2I22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 10,00 | 4,00 | 0,0004 | 0,0001 | 0,999942 |
| 13,00 | 12,00 | 5,00 | 0,0006 | 0,0001 | 0,999948 |
| 18,00 | 14,00 | 5,50 | 0,0008 | 0,0001 | 0,999950 |
| 20,00 | 16,00 | 6,00 | 0,0010 | 0,0001 | 0,999942 |
| 27,00 | 18,00 | 7,00 | 0,0013 | 0,0002 | 0,999945 |
| 32,00 | 20,00 | 8,00 | 0,0016 | 0,0003 | 0,999942 |
| 38,00 | 22,00 | 8,50 | 0,0019 | 0,0003 | 0,999941 |
| 46,00 | 24,00 | 9,50 | 0,0023 | 0,0004 | 0,999942 |
| 53,00 | 26,00 | 10,00 | 0,0027 | 0,0004 | 0,999941 |
| 64,00 | 28,00 | 11,00 | 0,0031 | 0,0005 | 0,999943 |

Výpočty:

a)

k = 1,92

k = 0,02

k = 1,24

b)

p= 0,999944

Závěr:

Transformační poměr mi vyšel 1,92 (transformace nahoru), což zhruba odpovídá vinutí cívek (600 a 1200). Bohužel účinnost transformátoru mi vyšla příliš vysoká (0,999944), což bylo způsobeno převážně tím, že jsem z důvodů měnění proudů v obvodu nemohl započítat ztráty výkonu v oceli.