Fyzikální protokol č. 2

Jméno:	Datum: 17. 9. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 20C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 760 torr

Vlhkost: 61 %

Téma: Měření rezistence rezistoru výchylkovými metodami

Pomůcky: Ampérmetr, voltmetr, několik rezistorů s různými jmenovitými hodnotami odporu, zdroj napětí, vodiče

Teorie:

Základní vlastnost rezistorů – odpor – měříme přímou metodou z Ohmova zákona: R=U/I (základní jednotka 1 )

Budeme uplatňovat 2 typy zapojení:

a)	b)

V zapojení a) dochází k nepřesnostem při měření elektrického proudu, protože proud na ampérmetru je v tomto zapojení součtem proudu, který prochází rezistorem a proudu, který prochází voltmetrem (ten bohužel nemá nekonečně velikou rezistenci), přičemž my potřebujeme znát proud pouze na rezistoru.

V zapojení b) zase dochází k nepřesnostem při měření napětí na rezistoru, protože napětí na voltmetru je napění na rezistoru plus napětí na ampérmetru (ten bohužel nemá nekonečně malou rezistenci).

Z předchozích vlastností jednotlivých zapojení plyne, že zapojení a) užiji, když odpor voltmetru je podstatně větší než odpor rezistoru (tedy a) použiji při nízké rezistenci rezistoru), a zapojení b) užiji, když ampérmetr je podstatně nižšího odporu než rezistor (tedy b) použiji při vysoké rezistenci odporu).

Relativní chyba průměru:  = (xp/xp)  100%

Střední kvadratická chyba průměru: xp = (5/3)  ((+i)/(n  (n-1)1/2)) {j}

Relativní chyba z třídy přesnosti: t = p  (Ij / I + Uj / U) %

Absolutní chyba vypočítaná z t: t = t  Rj / 100

Postup:

Dle rezistence příslušného rezistoru sestavím příslušný elektrický obvod, 10x pak změřím napětí a proud.

Měření:

* - Relativní chyba z třídy přesnosti

** - Absolutní chyba vypočítaná z relativní chyby

Jmenovité hodnoty byly pro jednotlivá měření:

- 6 V, 6 mA

- 6 V, 60 mA

- 6 V, 60 mA

Výpočty:

Měření 1:

xp1 = 1010,4 

xp1 = (5/3)  (145,5/(10  91/2))  = 8,1 

xp1 = 8,1/1010,4  100% = 0,78 %

Měření 2:

xp2 = 157,0 

xp2 = (5/3)  (148,7/(10  91/2))  = 8,3 

xp2 = 8,3/157,0  100% = 5,29 %

Měření 3:

xp3 = 82,3 

xp3 = (5/3)  (40,2/(10  91/2))  = 2,2 

xp3 = 2,2/82,3  100% = 2,67 %

Závěr:

V měření 1 mi rezistence vyšla 1010,4  +- 8,1 , v 2. měření 157,0  +- 8,3  a v 3. měření 83,3  +- 2,2 . Přičemž odpory měly být ve stejném pořadí: 1000 , 110  a 50 .

Výsledky 2. a 3. měření se mi hodně odchýlily od správného řešení. To znamená, že jsem asi obvod typu a) použil při příliš velkém odporu (tedy předpokládal jsem, že odpor voltmetru bude mnohem vyšší).