Fyzikální protokol č. 3

Jméno:	Datum: 5. 10. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 21C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 761 torr

Vlhkost: 58 %

Téma: Měření odporu nulovými metodami

Pomůcky: Potenciometr, stejnosměrný zdroj napětí, odporová dekáda, odporový můstek, rezistor neznámého odporu, velmi citlivý galvanometr

Teorie:

Kirhoffovy zákony:

- Zákon uzlu: algebraický součet proudů v uzlu je nulový (za předpokladu, že proudy vstupující do uzlu značíme + a vystupující značíme -).

- Zákon smyček (smyčka = spojení 2 uzlů 2 různými cestami): součet napětí elektromotorických zdrojů se rovná součtu všech úbytků napětí na rezistorech.

 Uei =  Ij  Rj

Náhradní schéma odporového můstku:	Reálné schéma odporového můstku:

Pokud je můstek v rovnováze, pak proud na galvanometru je roven 0 => UBD = 0

UAB = UAD  => R1I1= R3I3

UBC = UDC  => R2I2= R4I4

R1 / R2 = R3 / R4

R1 = R3 / R4  R2

dle reálného schématu:

R3 = ρt  lAD / S

R4 = ρt  lDC / S

V reálném schématu odpor R2 odpovídá odporu odporové dekády RD a R1 odpovídá neznámému odporu Rx. Po vyjádření R3 a R4 dle výše uvedených vztahů tedy získáváme pro Rx = R1:

Rx = RD  R3 / R4 = RD  lAD / RDC

Rx = RD  x / (l-x)

Relativní chyba průměru: P = (xp/xp)  100%

Střední kvadratická chyba průměru: xp = (5/3)  ((+i)/(n  (n-1)1/2)) {j}

Postup:

- Sestavíme obvod, přičemž na reostatu nastavíme „vhodný“ odpor, aby bylo možno měřit v odpovídajícím rozsahu galvanometru

- Na odporové dekádě nastavujeme různé odpory a pomocí jezdce na odporovém můstku dostáváme můstek do rovnováhy (přičemž zapisujeme celkovou délku l a při každém měření lAD = x a nastavenou rezistenci odporového můstku)

Měření:

l = 1 m

Výpočet:

# Výpočty odporu, průměrného odporu a odchylek od průměru – viz. tabulka

xp = (5/3)  ((68,52)/(10  (9)1/2)) Ω = 4 Ω

P = (3,8/192,05)  100 % = 2 %

Závěr:

Rezistence neznámého rezistoru mi vyšla asi 192  4 Ω.

Pokud uvážím, že rezistence „neznámého rezistoru“ byla ve skutečnosti 200 Ω, pak je zjevné, že jsem se příliš neodchýlil od správného výsledku, i když jsem se nedostal do tolerance absolutní chyby.