Fyzikální protokol č. 7

Jméno:	Datum: 12. 2. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 20C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 768 torr

Vlhkost: 61 %

Téma: Ověření činnosti tranzistoru

Pomůcky: Elektrotechnická žákovská souprava

Teorie:

- Určení typu tranzistoru (PNP nebo NPN)

- Ověření závislosti kolektorového proudu a proudu báze. Touto závislostí je přímá úměrnost:

IC = β · IB

β … proudový zesilovací činitel tranzistoru

 = (βp/βp)  100%

βp = (5/3)  ((+i)/(n  (n-1)1/2)) {j}

- Ověření činnosti tranzistorového zesilovače nízkofrekvenčních signálů

Postup:

# Schéma 1	Schéma 2

Schéma 3

- 1. Sestavíme obvod dle schématu 1

2. Vyhledáme takovou polaritu zdroje stejnosměrného napětí, aby obvodem procházel proud

3. Je-li kolektoru v propustném zapojení blíže záporný pól zdroje, je tranzistor typu NPN, jinak je typu PNP

- 1. Sestavíme obvod dle schématu 2

2. Napětí zdroje dáme 5 V

3. Postupně zvyšujeme proud báze a odečítáme kolektorový proud

- 1. Sestavíme obvod dle schématu 3

2. Po té, co potenciometrem v obvodu báze nastavíme pracovní bod tranzistoru zapojíme nízkofrekvenční generátor

Měření – část b):

| IB (μA) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC (mA) | 1,25 | 3,25 | 4,70 | 6,35 | 8,10 | 9,86 | 11,85 | 15,20 | 17,50 | 20,60 | průměr: |
| β | 250 | 325 | 235 | 212 | 203 | 197 | 198 | 217 | 219 | 229 | 229 |
| Δi+ | 21 | 96 | 6 | 17 | 26 | 32 | 31 | 12 | 10 | 0 |  |

Výpočty – část b):

βp = (5/3)  (251/(10  3)) = 14

β = 14/229  100 % = 6 %

Závěr:

- V propustném směru byl tranzistor zapojen tak, že blíže kolektoru je záporný pól zdroje => tranzistor je typu NPN

- Při změnách bázového proudu se kolektorový skutečně měnil přibližně přímou úměrností s proudovým zesilovacím činitelem tranzistoru asi 229 ± 14.

- Zvuk vycházející ze sluchátka potvrdil funkčnost tranzistorového zesilovače.