Fyzikální protokol č. 8

Jméno:	Datum: 4. 3. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 21C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 768 torr

Vlhkost: 60 %

Téma: a) Určení charakteristiky polovodičové diody

b) Usměrňovač

Pomůcky:

Křemíková dioda, stejnosměrný zdroj napětí, reostat, voltmetr, miliampérmetr, školní elektrotechnická soustava

Teorie:

- Základní vlastností polovodičové diody je její usměrňovací účinek.

2 způsoby zapojení:

- propustný směr: proud procházející diodou rychle roste a po dosažení prahového napětí (daného výrobcem) dosahuje maximální hodnoty, kterou nesmíme překročit

- nepropustný směr: nesmíme překročit průrazné Zenerovo napětí

- Střední hodnota jednocestného usměrněného napětí je dána vztahem US = 0,45 U, kde U je efektivní hodnota střídavého napětí, které je diodou usměrněno. U dvojcestných usměrňovačů US = 0,9 U a používáme zde nejčastěji Gretzova zapojení.

Postup:

- Určíme 10 dvojic proudů a napětí v propustném a nepropustném směru a graficky znázorníme. Schéma obvodu:

- Sestrojíme jednocestný a popřípadě i dvojcestný usměrňovač a ověříme vztah:

US = 0,45 U (resp. US = 0,9 U). Schémata obvodů:

Schéma 1:	Schéma 2:

Měření:

nepropustný směr:

| č. měř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,25 | 1,5 |
| I/μA | 5 | 8 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 38 | 48 | 57 |

propustný směr:

| č. měř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| I/mA | 0,005 | 0,007 | 0,028 | 0,01 | 0,16 | 6 | 22 | 60 | 100 | 240 |

| č. měř.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1,7 | 2,7 | 3,3 | 4 | 5 | 5,7 | 6,7 | 7,3 | 8,3 | 9,3 |
| US1 | 0,45 | 0,95 | 1,30 | 1,60 | 2,10 | 2,45 | 2,90 | 3,20 | 3,70 | 4,20 |
| k1 | 0,26 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
| US2 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 7,8 |
| k2 | 0,47 | 0,44 | 0,51 | 0,60 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,84 |

Průměrné hodnoty konstant přímé úměrnosti:

k1p = 0,36	k2p = 0,68

Závěr:

- V nepropustném směru stoupá dosažený proud málo a takřka lineárně, zatímco v propustném směru zaznamenává možná až exponenciální růst.

- Ukázalo se, že použité usměrňovače nebyly tak efektivní, jak bylo uvedeno v teoretické části. Rovněž si však lze všimnout, že se zvyšujícím se napětím efektivnost stoupá, takže počáteční odchylky od teoretických hodnot mohly byt způsobeny třeba nepřesností měření.