Fyzikální protokol č. 9

Jméno:	Datum: 18. 3. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 20C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 766 torr

Vlhkost: 58 %

Téma: Určení závislosti odporu termistoru na teplotě

Pomůcky: vařič, voda, led, kádinka s termistorem, teploměr, ohmmetr

Teorie:

Termistor je polovodičová součástka vyrobená ze směsi oxidů kovů. S rostoucí teplotou odpor klesá. Ve velkém teplotním intervalu je závislost odporu termistoru na teplotě popsána vztahem

R = R0 · eB/T

T…termodynamická teplota

B…materiálová konstanta

R0…odpor termistoru při 0ºC

Postup:

- Do kádinky s termistorem nalijeme vodu, měříme její teplotu teploměrem, ledem tuto teplotu snižujeme na 0ºC a změříme odpor (tím získáme R0).

- Vodu v kádince (a tím i termistor) zahříváme na vařiči a postupně odečítáme při daných teplotách odpor termistoru až do dosažení teploty vody 90ºC.

- Vodu opět zchlazujeme a přitom opět měříme odpor termistoru (to především kvůli určité „setrvačnosti“ teploty termistoru, kvůli které hledaná hodnota odporu bude ležet pravděpodobně někde mezi hodnotou naměřenou při zahřívání a hodnotou naměřenou při zchlazování)

Měření:

R0 = 8,70 Ω

| č. měř. |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(ºC) |  | 7 | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| R1(Ω) |  | 7,40 | 6,57 |  | 6,30 |  | 5,98 |  | 5,50 | 4,80 | 4,05 | 3,50 | 2,65 | 2,03 |
| R2(Ω) |  | 7,32 | 6,48 |  | 5,90 |  | 5,94 |  | 5,57 | 4,48 | 3,92 | 3,45 | 2,58 | 1,86 |
| Rp(Ω) |  | 7,36 | 6,53 |  | 6,10 |  | 5,96 |  | 5,54 | 4,64 | 3,99 | 3,48 | 2,62 | 1,95 |
| B |  | -46,86 | -81,24 |  | -100,88 |  | -108,24 |  | -130,05 | -184,28 | -232,42 | -277,77 | -375,83 | -483,27 |
| 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,56 | 1,25 |  |  | 0,99 |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,59 | 1,21 |  |  | 0,93 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,58 | 1,23 |  |  | 0,96 |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -568,32 | -671,31 |  |  | -778,39 |  | -862,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

R1… při zahřívání

R2… při zchlazování

Rp… průměr naměřené dvojice odporů při dané teplotě

Zbylé výpočty (většina provedena v tabulce):

Výpočet materiálové konstanty termistoru B:

Ze vztahu v teoretické části lze snadno vyjádřit B = T · ln(R/R0) = (t + 273,5) · ln(R/R0)

To jsem použil pro výpočet jednotlivých B v tabulce. Nyní mohu udělat aritmetický průměr a získám průměrné B = 350,07.

Závěr:

Měření ukázalo, že teplota termistoru má skutečně určitou setrvačnost. Se zvětšující se teplotou se zmenšoval odpor. Hodnota materiálové konstanty mi však vyšla hodně přibližná, protože kvůli nepřesnosti měření se od sebe jednotlivé hodnoty značně lišily.

Ω